TN42K 接线手册

Ver 1.0

目 录

1. 主要功能简介	1

2.TN42K主要接口介绍	2

2.1 TN42K接口图	2

2.2 TN42K功能接口管脚定义	2

3.附录：各个接口基本接法	3

3.1 DIP1 电源接口	3

3.2 DIP1 网络接口	3

3.3 DIP4音频输入，音频输出	5

3.4 DIP3 灯光控制信号接口	5

# 1. 主要功能简介

当你需要个性化的网络摄像机产品，板级的网络视频模块是你最佳的选择。生产个性的网络摄像机，就那么简单：只需要打开摄像机的外壳，将网络视频模块固定，插上连接线，就可以轻松完成。

# 2.TN42K主要接口介绍

## 2.1 TN42K接口图

A                                        B

TN42K主板正反面接口

## 2.2 TN42K功能接口管脚定义

DIP1：电源输入和网络接口

| 1 | DC12V |
| --- | --- |
| 2 | GND |
| 3 | Rx- |
| 4 | Rx+ |
| 5 | Tx- |
| 6 | Tx+ |
| 7 | ACT+ |
| 8 | ACT- |

DIP2：排线接口

24PIN排线接口，排线末端连接扩展板24PIN排线接口

DIP3：IR-CUT接口

| 1 | IR-CUT连接1 |
| --- | --- |
| 2 | IR-CUT连接2 |

DIP4：音频输入、音频输出接口

| 1 | 音频输出1.0 V（有效值） |
| --- | --- |
| 2 | 音频输入2.0 V（有效值） |
| 3 | 音频地 |

DIP5：灯板控制接口接口

| 1 | 输出信号控制报警灯光 |
| --- | --- |
| 2 | 输出信号控制补光灯光 |

# 3.附录：各个接口基本接法

## 3.1 DIP1 电源接口

2  3 4 5 6 7 8

DIP1

12V电源

12V

地

## 3.2 DIP1 网络接口

例一：直接用网线连接的方法

网络连接状况指示灯

3  4  5  6  7  8

DIP1

橙

白橙

绿

白绿

6

3

2

1

例二：先引出一个RJ45座，再使用交叉线和PC连接的方法

1.TX+

2.TX-

3.RX+

4.NU

5.NU

6.RX-

7.NU

8.NU

RJ45 Pin脚

3  4  5  6  7  8

DIP1

交叉线

## 3.3 DIP4音频输入，音频输出

3  2  1

DIP4

音频地

音频输入

音频输出

12v  地

音频输出：负载阻抗R，功率P，P=1000/R

| R | P |
| --- | --- |
| 32Ω | 30mw |
| 16Ω | 62mw |

## 3.4 DIP3 灯光控制信号接口

1  2

连接灯板报警灯控制接口到此脚（灯板需要支持主动控制）

连接灯板补光灯控制接口到此脚（灯板需要支持主动控制）